内蒙古农业大学

本科生毕业论文（设计）

开题报告

题   目 基于降噪性能骨架密实型沥青混合料拌和成型工艺研究

学    院  能源与交通工程学院

专    业  森林工程

年    级  2005级

学    号  050810180

姓    名  綦举胜

指导教师  王国忠

职    称  副教授

内蒙古农业大学教务处

二○○九年三月五日

说   明

一、开题报告前的准备

毕业论文（设计）题目确定后，学生应尽快征求导师意见，讨论题意与整个毕业论文（或设计）的工作计划，然后根据课题要求查阅、收集有关资料并编写研究提纲，主要由以下几个部分构成：

1、研究（或设计）的目的与意义。应说明此项研究（或设计）在生产实践上或对某些技术进行改革带来的经济、生态与社会效益。有的课题过去曾进行过，但缺乏研究，现在可以在理论上做些探讨，说明其对科学发展的意义。

2、国内外同类研究（或同类设计）的概况综述。在广泛查阅有关文献后，对该类课题研究（或设计）已取得的成就与尚存在的问题进行简要综述，只对本人所承担的课题或设计部分的已有成果与存在问题有条理地进行阐述，并提出自己对一些问题的看法。

3、课题研究（或设计）的内容。要具体写出将在哪些方面开展研究，要重点突出。研究的主要内容应是物所能及、力所能及、能按时完成的，并要考虑与其它同学的互助、合作。

4、研究（或设计）方法。科学的研究方法或切合实际的具有新意的设计方法，是获得高质量研究成果或高水平设计成就的关键。因此，在开始实践前，学生必须熟悉研究（或设计）方法，以避免蛮干造成返工，或得不到成果，甚至于写不出毕业论文或完不成设计任务。

5、实施计划。要在研究提纲中按研究（或设计）内容落实具体时间与地点，有计划地进行工作。

二、开题报告

1、开题报告可在导师所在院、教研室范围内举行，须适当请有关专家参加，导师必须参加。报告最迟在毕业（生产）实习前完成。

2、本表（页面：A4）在开题报告通过论证后填写，一式三份，本人、导师、所在院部（要原件）各一份。

三、注意事项

1、开题报告的撰写完成，意味着毕业论文（设计）工作已经开始，学生已对整个毕业论文（设计）工作有了周密的思考，是完成毕业论文（设计）关键的环节。在开题报告的编写中指导教师只可提示，不可包办代替。

2、无开题报告者不准申请答辩。

3、本表（原件）用钢笔填写，字迹务必清楚。

开题报告

一、选题依据（拟开展研究项目的研究目的、意义）

随着世界经济的不断增长，汽车业日益壮大，但是随之而来的却是废旧轮胎数量的迅猛增加。我国“十一五”规划已将废旧轮胎的回收再利用列为重要的研究内容。我国是世界上橡胶消费大国，占世界橡胶消费量的20%，在橡胶制品中轮胎就占到了50%，据统计，我国每年产生的废旧轮胎数量在1亿条以上，仅此于美国，居世界第二位。废旧轮胎属于固体废物，它破坏生态平衡、恶化自然环境、影响人类身体健康且易产生二次污染，甚至能够造成火灾，所以废旧轮胎的回收再利用不容忽视，如果不能够很好的利用它，那么它将成为生态治理的沉重负担。目前，对废旧轮胎的回收利用方式有很多，其中倍受关注的是将废旧轮胎加工成橡胶粉或者是橡胶颗粒应用于道路工程建设当中。世界上很多专家和学者都是从这一角度出发研究将橡胶颗粒掺加到沥青混合料当中，试图改变道路的使用性能。其研究表明，把这种混合料应用于道路建设当中确实能够起到一定的作用，它能够减少路面的行车噪音，从而提高行车的舒适性。由此可以看出，此项研究即有利于交通事业的发展又能够治理环境污染，而且能够使废旧轮胎变废为宝，是一项很有价值的研究。

二、文献综述内容（在充分收集研究主题相关资料的基础上，分析国内外研究现状，提出问题，找到研究主题的切入点，附主要参考文献）

废旧橡胶在沥青混合料中的应用有湿法和干法两种工艺。早在20世纪40年代，美国便开始对废旧轮胎橡胶沥青混合料进行了研究。当时，美国回收公司采用湿法推出名为Ｒamflex的脱硫橡胶改性颗粒；60年代中，Charles Mcdonald也采用湿法开始开发利用废胶粉改性沥青；1975年，橡胶沥青首次用于开机配热拌沥青混合料；70年代，亚利桑那精炼公司推出脱硫废胶粉改性沥青Arm-R-Shield技术；80年代，这两种产品的经销商成立了名为“沥青橡胶生产者团体”的同业公会；20世纪60年代，两个瑞典公司开发了掺加橡胶粉的干法表面层混合料工艺，其产品名称为RubitTM[1]。 目前研究较成熟的是在沥青中掺加改性剂来改善沥青的性能。另外，还有在沥青混凝土方面进行的研究，其中较为广泛的是纤维沥青混凝土[2]和土工合成材料加筋沥青混凝土[3]。现在，很多研究集中在橡胶作为一种单独的物质加入到沥青混合料当中去，美国就已将此种方法以立法的形式应用在沥青混合料当中[4]。哈尔滨工业大学的周纯秀等对橡胶颗粒沥青混合料的级配、拌和以及成型的工艺进行了研究并通过车辙试验、低温小梁弯曲试验和冻融劈裂试验等分析了橡胶颗粒沥青混合料的高低温性能和抗水损害性能等路用性能，论证了将废旧轮胎橡胶颗粒作为骨架应用于筑路用的沥青混合料的可行性并对冰雪地区橡胶颗粒沥青混合料做了详细的分析[5][6]。曹卫东等借鉴沥青玛蹄脂碎石(SMA) 路面的配比组成特色,在集料中掺加一定剂量的废旧轮胎橡胶颗粒,使得铺筑的路面(称为骨架密实型降噪路面) 具有减小轮胎/ 路面泵气噪声和阻尼减振降噪的双重效果[7]。温学钧, 杨群对粗废轮胎橡胶粒SMA 混合料进行了研究并对其疲劳性能、回弹模量和变形性能进行了试验研究,并根据试验结果提出了具有良好路用性能和减噪效果的废轮胎橡胶粒掺量[8]。樊统江以车辙性能(动稳定度) 为控制指标, 采用正交试验方法进行SMA 混合料的配合比设计, 可以得到满足施工要求的SMA 混合料的最佳配合比[9]。彭勇，孙立冬对轮碾成型,马歇尔击实,旋转压实等成型方法以及不同的集料类型展开定量研究，认为不同的成型方法和集料类型能够影响到混合料的均匀性[10]。曹卫东，吕伟民结合干法和湿法两道工艺的混合法就废旧轮胎橡胶混合料改性沥青混合料进行了研究，，即先用橡胶粉制成橡胶沥青，然后在集料中加入粗橡胶粉拌制成废橡胶改性沥青混合料，试验结果表明，此种混合料具有很好的高低温性能和水稳定性能[11]。谭艺秋等通过对橡胶颗粒物理力学特点进行分析，提出了二次成型橡胶改性沥青混凝土的方法，进行了不同温度下橡胶改性沥青混凝土室内成型工艺研究。提出用空隙率作为橡胶改性路请混凝土的物理性能评价指标[12]。 目前我国对路面建筑材料的研究大都集中在橡胶颗粒沥青混合料的配合比以及改善混合料的降噪效果上并且我国对橡胶颗粒沥青混合料的研究还处于起步阶段，很多研究还不够充分，特别是在室内拌和工艺上，包括如何掺加橡胶颗粒以及掺拌条件上，本文正是从此处出发着重对降噪性能骨架密实型沥青混和料的拌和工艺进行研究。 参考文献 [1]吕伟民 孙大权 沥青混合料设计手册[M].北京.人民交通出版社，2007.298-315 [2] 陈拴发 陈华鑫 郑木莲.沥青混合料设计与施工[M].北京.化学工业出版社，2006.281-304 [3] 刘中林 田文 史建方等.高等级公路沥青混凝土路面新技术[M].北京.人民交通出版社，2005.3-18 [4] W ay G B. F lagstaff I- 40 A sphalt Rubber O verlay P ro ject N ine Years of Success [ P ]. Paper P resented to TRB 78th A nnualM eet ing. 1999. [5] 周纯秀 谭忆秋 徐立廷 辛星.废旧轮胎橡胶颗粒在沥青混合料中的应用[J].2005.(2) [6] 周纯秀 冰雪地区橡胶颗粒沥青混合料的研究[D].哈尔滨工业大学博士学位论文.2006.61-71 [7] 曹卫东 葛剑敏 周海生 吕伟民 骨架密实型降噪路面的试验研究及应用[J].同济大学学报2006.(8).1026-1030 [8] 温学钧 杨群 粗废轮胎橡胶粒SMA 混合料减振降噪路面研究[J].建筑材料学报.2008.(2).230-234 [9] 樊统江 采用正交试验方法进行SMA混合料的配合比设计研究.[J].石油沥青.2000.(2).18-28 [10]彭勇 孙立军 成型方法和集料类型对混合料均匀性指标的影响[J].同济大学学报.2007.346-350 [11]曹卫东 吕伟民 废旧轮胎橡胶混合法改性沥青混合料的研究[J].建筑材料学报.2007.110-114 [12]谭艺秋等 马歇尔法下橡胶改性沥青混凝土成型工艺研究[J].公路.2006.（2）.137-139

三、研究方案（主要研究内容、目标，研究方法、进度）

研究内容 1 橡胶颗粒沥青混合料的拌和工艺的研究 2橡胶颗粒沥青混合料成型工艺的研究 研究目标及方法 根据影响橡胶颗粒沥青混合料路用性能的物理力学指标，确定影响混合料在拌和时的因素以及各因素的水平，列出正交表；通过对每次试验的试件进行物理力学指标的检验，并用直观分析法和方差分析法推断相对较佳的水平组合；若此组合在已设计的实验之中则以后的试验按此组合进行，若此组合不在已设计的实验之中则要追加试验，并按此拌和工艺进行混合料的拌和，并进行多次试验看看各项物理指标的平均值是否优于已作试验。再对其路用性能进行检测，检验此拌和工艺是否能够满足路用性能要求。

四、进程计划（各研究环节的时间安排、实施进度、完成程度）

1月10日——3月1日收集资料 3月1日——3月10日开题报告 3月10日——4月1日准备实验材料设计实验 4月1日——5月1日做实验得出数据并对论文初稿开始构思 5月1日——5月15日初稿完成 5月15日——6月10日初稿修改完成并定稿 6月17日——答辩

五、导师对文献综述的评语

签字： 2009年 月 日

六、 教研室意见

教研室主任签字： 2009年 月 日

七、学院意见

学院（章）： 负责人签字： 2009年 月 日